Gdańsk,10.03.2016 r.

Dot. Wykonania remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 16 w Gdańsku (Dom Angielski) oraz wymiany stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w Gdańsku w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a.

Postępowanie ZK-213/3/2016

Wykonawcy zadali pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi

1. Kamienica nr 13

Pyt. 1.1 W dokumentacji nie ma wskazanego  rodzaju drewna, z jakiego mają zostać wykonane nowe okna. Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie sosny łączonej na mikrowczepy?

Odp. 1.1. Ze względu na kryjący charakter farby dopuszcza się zastosowanie drewna sosnowego, ważne jest jego dobre wyrezonowanie / zabezpieczenie przed odkształceniami. Zamiast drewna sosnowego może być dębowe. Także odpowiednio sezonowane.

Pyt.1.2. Czy w skrzydle wewnętrznym pakiet szklany ma mieć budowę 4x16x4mm?

1.2. Dopuszcza się pakiet 4x16x4.

Pyt.1.3. Czy skrzydło wewnętrzne i zewnętrzne ma być pomalowane na jednakowy kolor NCS?

Odp. 1.3. Tak. Jednakowy kolor.

Pyt. 1.4. Jakie słupki mają być w nowych oknach (np. ruchome, stałe, itp.)?

Odp. 1.4. Wszędzie stałe.

Pyt. 1.5. Czy skrzydła wewnętrzne mają zostać wyposażone w standardowe, współczesne klamki i okucia?

Odp. 1.5. Tak.

Pyt. 1.6. Zakres robót obejmuje wymianę parapetów wewnętrznych.

Proszę o podanie rodzaju drewna, z którego mają być wykonane, ich grubości i ilości w m2.

Odp. 1.6. Parapety wewnętrzne - taki jak okna skrzynkowe (drewno adekwatnie do ramy   okna , grubość parapetu 3-4cm)

Pyt.1.7. Na rysunkach pokazane jest dodatkowe poszerzenie ram.

Proszę o wyjaśnienie, czy dotyczy to wszystkich okien oraz o podanie rodzaju drewna i średniej jego grubości.

Odp. 1.7. Chodzi o dodanie węgarków (opisane w zaleceniach). Drewno zgodnie z rodzajem użytym dla reszty okna. Przekrój według przykładów historycznych i obliczeń Wykonawcy.

Pyt. 1.8. Proszę o zamieszczenie rysunków okien zaplecza, które wymienione są w Przedmiarze w poz. 6,7,23 i 24.

Odp. 1.8 Okna zaplecza wymienione w przedmiarze w poz. 6,7,23 i 24 należy wykonać w oparciu o załączony schemat ideowy.

1.9. Proszę także o skorygowanie ilości w poz. 29 Przedmiaru z 23 na 19 szt. (parapety wewnętrzne).

Odp. Podana w przedmiarze ilość parapetów jest poprawna.

Pyt 1.10. W poz. 9 Przedmiaru mowa jest o demontażu krat.

Czy kraty te podlegają renowacji i ponownemu montażowi?

Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie Przedmiaru o taką pozycję i wskazanie ilości w m2.

Odp. 1.10. Krat nie należy ponownie montować.

2. Kamienica nr 14.

Pyt.2.1 W dokumentacji nie ma wskazanego  rodzaju drewna, z jakiego mają zostać wykonane nowe okna. Jest mowa tylko o istniejących oknach wykonanych z drewna dębowego.

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie sosny łączonej na mikrowczepy?

Odp. 2.1. Ze względu na kryjący charakter farby dopuszcza się zastosowanie drewna sosnowego, ważne jest jego dobre wyrezonowanie / zabezpieczenie przed odkształceniami. Zamiast drewna sosnowego może być dębowe. Także odpowiednio sezonowane.

2.2. Czy w skrzydle wewnętrznym pakiet szklany ma mieć budowę 4x16x4mm?

Odp. Dopuszcza się pakiet 4x16x4.

2.3. Czy skrzydło wewnętrzne i zewnętrzne ma być pomalowane na jednakowy kolor NCS?

Odp. 2.3. Tak. Jednakowy kolor.

2.4. Jakie słupki mają być w nowych oknach (np. ruchome, stałe, itp.)?

Odp. 2.4. Wszędzie stałe

2.5. Czy skrzydła wewnętrzne mają zostać wyposażone w standardowe, współczesne klamki i okucia?

Odp. 2.5. Tak.

2.6. Zakres robót obejmuje wymianę parapetów wewnętrznych.

Proszę o podanie rodzaju drewna, z którego mają być wykonane, ich grubości i ilości w m2.

Odp. 2.6. Parapety wewnętrzne - taki jak okna skrzynkowe (drewno adekwatnie do ramy   okna , grubość parapetu 3-4cm)

2.7. Na rysunkach pokazane jest dodatkowe poszerzenie ram.

Proszę o wyjaśnienie, czy dotyczy to wszystkich okien oraz o podanie rodzaju drewna i średniej jego grubości.

Odp. 2.7. Nie ma poszerzenia ram. Drewno zgodnie z rodzajem użytym dla reszty okna. Przekrój według przykładów historycznych i obliczeń Wykonawcy

2.8. Na Elewacjach ilość okien przewidzianych do wymiany to 37 szt., natomiast w Zestawieniu Stolarki i Przedmiarze jest ich 34 szt.

Proszę o skorygowanie poz. 53 Przedmiaru na 6 szt. – okno O14.8.

Odp. W pozycji 53 należy przyjąć 6 szt. okien.

3. Kamienica 14a.

Pyt. 3.1 W dokumentacji nie ma wskazanego  rodzaju drewna, z jakiego mają zostać wykonane nowe okna. Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie sosny łączonej na mikrowczepy?

Odp. 3.1. Ze względu na kryjący charakter farby dopuszcza się zastosowanie drewna sosnowego, ważne jest jego dobre wysezonowanie / zabezpieczenie przed odkształceniami. Zamiast drewna sosnowego może być dębowe. Także odpowiednio sezonowane

Pyt.3.2. Czy w skrzydle wewnętrznym pakiet szklany ma mieć budowę 4x16x4mm?

Odp. Dopuszcza się pakiet 4x16x4.

Pyt 3.3. Czy skrzydło wewnętrzne i zewnętrzne ma być pomalowane na jednakowy kolor NCS?

Odp. 3.3. Tak. Jednakowy kolor.

Pyt.3.4. Jakie słupki mają być w nowych oknach (np. ruchome, stałe, itp.)?

Odp. 3.4.  stałe.

3.5. Czy skrzydła wewnętrzne mają zostać wyposażone w standardowe, współczesne klamki i okucia?

Odp. 3.5. Tak.

3.6. Zakres robót obejmuje wymianę parapetów wewnętrznych.

Proszę o podanie rodzaju drewna, z którego mają być wykonane, ich grubości i ilości w m2.

Odp. 3.6. Parapety wewnętrzne - taki jak okna skrzynkowe (drewno adekwatnie do ramy   okna , grubość parapetu 3-4cm)

3.7. Na rysunkach pokazane jest dodatkowe poszerzenie ram.

Proszę o wyjaśnienie, czy dotyczy to wszystkich okien oraz o podanie rodzaju drewna i średniej jego grubości.

Odp. 3.7. Chodzi o dodanie węgarków (opisane w zaleceniach). Drewno zgodnie z rodzajem użytym dla reszty okna. Przekrój według przykładów historycznych i obliczeń Wykonawcy.

Pyt.3.8. Skrzydła zewnętrzne mają być wyposażone w „szprosy właściwe”.

Czy chodzi tu o szprosy konstrukcyjne?

Czy skrzydła mają być szklone szkłem z Jasła?

Odp.3.8. Tak szprosy konstrukcyjne, jeśli zewnętrzne skrzydło w technice tradycyjnej to szkło z Jasła

3.9. Proszę o skorygowanie pozycji Przedmiaru:

- 81- na 1 szt.

- 85 – na 1,10 x 1, łącznie 22,78 mb.

- 98 – na 15 szt.

Odp3.9.        W pozycji 81 należy przyjąć 1 szt.

W pozycji 85 należy przyjąć 22,78 mb.

W pozycji 98 należy przyjąć 15 szt.

______________________________________________________

Pyt.1. Prosimy o zwymiarowanie przekroju ram okiennych a w szczególności ramiaka łączącego okno stylizowane (zewnętrzne) z oknem wewnętrznym.

Odp.1 Nie podajemy konkretnego przekroju ram okiennych ponieważ nie definiujemy rodzaju drewna jaki należy użyć dla stolarki. Wykonawca na podstawie swojego doświadczenia  w produkcji okien historycznych powinien dobrać właściwy przekrój dla użytego drewna. Wykonawca odpowiada za zapewnienie właściwej trwałości dobranych przez siebie przekrojów.

Przykładowy przekrój ramiaka pokazano na załączonym szkicu.

Pyt.2. Prosimy o przesłanie wzorów okuć okiennych - zamknięcia okien stylizowanych

( haczyki, rudry, zasuwki)

Odp.2 W załączniku wzory okuć okiennych z Tajchmana jakimi można się posłużyć.
Pyt.3. Proszę wskazać proponowane miejsce pod  zaplecze budowy dla renowacji wieży , monitorowane i chronione fizycznie na terenie w promieniu nie większym niż 30 km . Czy zamówienie kierowane jest do firm lokalnych. Zaplecze wymaga warsztatowego wyposażenia sprzętowego, zaplecza socjalnego. Czy dopuszcza się zlokalizowanie zaplecza w odległości większej np. 50 km.

Odp.3 dopuszcza się zlokalizowanie zaplecza w odległości większej np. 50 km.

______________________________________________________

Pyt.1. Prosimy o podanie jaki rodzaj drewna zastosować(sosna, meranti, dąb)?

Odp.1 Ze względu na kryjący charakter farby dopuszcza się zastosowanie drewna sosnowego, ważne jest jego dobre wyrezonowanie / zabezpieczenie przed odkształceniami. Zamiast drewna sosnowego może być dębowe. Także odpowiednio sezonowane. 
Pyt.2. Prosimy o podanie rodzaju pakietu dla szyby zespolonej.

Odp.2 Nie precyzowaliśmy rodzaju pakietu. Okno ma spełniać obwiązujące przepisy.

Pyt.3. Brak Zwymiarowania detalu okuć skrzydeł zewn.- Prosimy o sprecyzowanie.

Odp.3. W załączniku wzory okuć okiennych z Tajchmana jakimi można się posłużyć.
Pyt.4. Szyba typu witraż z podziałem wg projektu: czy to są szybki oprawione ramką ołowianą?

Odp.4 Tak rama ołowiana. Zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich

Pyt. 5. Czy szyba typu witraż ma być przeźroczysta?

Odp.5 Ze względu na charakter szyb witrażowych, nie uzyskają one pełnej przezroczystości. Mają być wykonane w technologii opisanej w Programie Prac Konserwatorskich.
Pyt. 6. Okna z rys. P-03 zewn. Skrzydła otwierane na zewn. mają mieć 4 pola?

Odp.6 Zgodnie z rysunkiem P-03. Okna 013-1 i 013-3 mają po 4 pola, 013-2, 013-4, 013-5 dwa pola.

Pyt.7. Rys. P -06 okno 14.7 skrzydło zewn. podział na trzy pola otwierane na zew. Czy do  wewn.?

Odp.7 Zgodnie z rysunkiem P-06. Proszę zwrócić uwagę na schemat montażu. Te okna mają się otwierać do środka.

Pyt. 8. Przy szer. Okna 60 lub 70 możliwe jest wykonanie okna jednoskrzydłowego?

Odp.8 Okna mają być wykonane zgodnie z zestawieniem stolarki. 
Pyt.9. Rys. P-08 okno O14a.2, O14a 1 czy okna mają być dwuskrzydłowe czy jak na schemacie montażu okna jednoskrzydłowe?

Odp. 9. Okna 014a-1, 014a-2 i 014a-3 są dwuskrzydłowe. Zgodnie z rysunkami.

______________________________________________________

Pyt.1 W trakcie wizji lokalnej z uwagi na zagospodarowanie terenu podwórek stwierdzono brak możliwości wykorzystania ich jako zaplecze do obsługi budowy (miejsce podstawienia kontenerów oraz gruz i odpady, umieszczenia zsypu do gruzu, umieszczenie windy do materiałów budowlanych oraz miejsce składowania materiałów). Czy zamawiający może stawiać miejsce na/ dla zaplecza budowy spełniające ww. funkcje.

Odp.2 Wykonawca musi we własnym zakresie zorganizować plac budowy. Zamawiający nie widzi przeszkód w ustawieniu rusztowania od strony zaplecza dla remontu dachu Domu Angielskiego. Jako miejsce ustawienia kontenerów na gruz można przyjąć chodnik przed kamienicą nr 13. Pomieszczenie socjalne – Zamawiający widzi możliwość skorzystania z pomieszczeń wewnątrz budynku (np. poddasze Domu Angielskiego, jedno z pomieszczeń w piwnicy). Materiały należy dowozić na budowę na bieżąco, chyba że Oferent na etapie realizacji wystąpi o zajęcie terenu zaplecza do ZDiZ w Gdańsku.

Pyt.2. Prosimy o jednoznaczne określenie na czym ma polegać przemurowanie ościeży otworów okiennych? Czy przemurowania należy wykonać na całą szerokość muru, czy przemurowanie będzie ingerowało w lico elewacji ceglanej? Prosimy o szczegółowe rozwiązanie projektowe i dołączenie rysunków szczegółowych?

Odp.2 Jeśli chodzi o dodawanie węgarków w ościeżach kamienic 13 i 14a to wystarczy wykonać je na głębokość skrzynki okna, dopuszczalne jest wykonanie tego elementu z drewna, jeśli możliwe jest przy tym zapewnienie dostatecznej izolacji, jeśli element będzie murowany należy go zatynkować i pomalować na kolor zbliżony do cegły, jeśli drewniany pomalować na kolor okna.
Pyt.3. Z uwagi na brak węglarków w otworach okiennych prosimy o szczegółowe rozwiązanie projektowe i załączenie rysunków szczegółowych połączenia ramy okiennej z elementem muru?

Odp.3 Węgarek murowany na całą grubość muru, kotwiony do niego. Do niego mocowany ramiak łączący okno historyczne ze współczesnym, ramiak według załączonego rysunku - odległość skrzydeł ok. 21 cm, gr. ramiaka 5 cm. Dopasować do grubości muru, żeby współczesne okno nie "wystawało" w środku.

Pyt.4. Czy w wycenie należy uwzględnić wymianę parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych?

Czy w razie wymiany parapetów należy uwzględnić wymianę/montaż zabezpieczeń przeciw ptakom? Prosimy o ewentualne określenie zakresu prac praz rysunki szczegółowe. Prosimy jednoznacznie określić materiały z jakich należy wykonać parapety.

Odp.4  Materiał parapetów - zewnętrzne - blacharka tytanowo-cynkowa (kolor ciemno-szary), wewnętrzne - taki jak okna skrzynkowe (drewno adekwatnie do ramy okna , grubość 3-4cm). Tak parapety powinny być zabezpieczone przeciw ptakom.
Pyt.5. Zakres prac Programu Prac Konserwatorskich bud. 14 wymiana stolarki okiennej przewiduje możliwość największe wykorzystanie szkła istniejących okiem. Czy jest to warunek bezwzględny ? Powodowałby demontaż istniejących skrzydeł okiennych celem odzyskania przeszkleń bez gwarancji ich wbudowania w nową stolarkę z uwagi na inną technologię obecnie stosowana do produkcji okien.

Odp.5  Zewnętrzne skrzydło okien ma być wykonane w tradycyjnej technologii okna szklonego szybkami rombowymi łączonymi ołowiem, nie dopuszcza się różnicy w technologii, więc szkło ma być wykorzystane.

Pyt.1 Czy niezbędny jest demontaż wieży Domu Angielskiego żeby móc przeprowadzić prace naprawcze? Czy jest możliwość przeprowadzenia tych prac bez demontażu wieży?

Odp.1 Demontaż wieży Domu Angielskiego jest niezbędny, nie ma możliwości przeprowadzenia prac bez demontażu wieży.

W zał. rysunki i schematy